TC

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Güç Elektroniği Deney Seti

- Eğitim seti ile güç elektroniği uygulamaları yapılabilmeli, yapılabilecek deneyler üreticinin önerdiği deneyler ile sınırlı kalmamalı, kullanıcı tarafından yeni uygulamalar geliştirilebilmelidir.

- Eğitim seti alüminyum sigma profilden imal edilmiş, hareket ettirilebilir bir deney masasına sahip olmalıdır. Deney masasında modül asma kanalları bulunmalıdır ve deney modülleri bu kanallara farklı şekillerde yerleştirilerek deneyler gerçekleştirilebilmelidir.

- Deney masası tablası en az 110x60x3 cm olmalıdır.

- Eğitim setinde 1 adet Güç Kontrol Ünitesi bulunmalı ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- 1 adet açma/kapama anahtarı bulunmalıdır.

- Güvenlik maksadıyla 1 adet 3 faz kaçak akım sigortası bulunmalıdır.

- 1 adet 3 faz otomatik sigorta bulunmalıdır.

- 3 faz şebeke gerilimi çıkışları bulunmalıdır.

- Şebeke gerilim çıkışları için sinyal lambası bulunmalıdır.

- Her faz için şebekeden yalıtımlı 0-55V-110V-220V AC çıkışları bulunmalıdır.

- Ünite yatay kullanıma uygun ve eğitim setinden bağımsız hareket ettirilebilir yapıda olmalıdır.

- Eğitim seti en az aşağıda belirtilen modüllere sahip olmalıdır.

- Otomatik sigorta modülü

  - En az 2A değerine sahip nötr kesmeli bir sigorta bulunmalıdır.

  - Sigortanın tüm giriş çıkışları modül üzerine taşınmış olmalıdır.

- Enerji dağıtım modülü

  - En az 2 adet 220V kapaklı priz bulunmalıdır.

  - En az 4 adet IEC dişi güç çıkış konnektörü bulunmalıdır.

  - Enerji girişinin yapılabileceği bağlantı noktaları olmalıdır.

  - Enerji girişi için sinyal lambası bulunmalıdır.

- DC güç kaynağı modülü

  - 0-30V aralığında ayarlanabilen DC güç kaynağı bulunmalıdır.

  - Güç kaynağının çıkışı 5A’e kadar akım verme kabiliyetine sahip olmalıdır.

  - Modül üzerindeki dijital panelden gerilim değeri, akım değeri ve güç değeri gözlemlenebilmelidir.

  - Güç kaynağı aşırı akım ve kısa devre korumalı olmalıdır.

  - Modül beslemesi 220V AC 50Hz olmalı, enerjinin modüle ulaştığını gösterir sinyal lambası bulunmalı, modülün dışında kullanıcı tarafından değiştirilebilir sigorta bulunmalıdır.

- Simetrik-DC güç kaynağı modülü

  - Simetrik güç kaynağı 2x15V sabit gerilim üretebilmelidir.

  - Simetrik güç kaynağı kısadevre korumalı olmalı ve en az 2A akım sağlayabilmelidir.

  - Modül beslemesi 220V AC 50Hz olmalı, enerjinin modüle ulaştığını gösterir sinyal lambası bulunmalı, modülün dışında kullanıcı tarafından değiştirilebilir sigorta bulunmalıdır.

- Potansiyometre Modülü

  - Modül en az 1 Kilo Ohm (±5) değerinde bir potansiyometre içermelidir.

  - Potansiyometrenin güçü en az 500W olmalıdır.

  - Potansiyometrenin tüm uçları modül dışına taşınmış olmalıdır.

  - Panel üzeri devre şeması bulunmalıdır.

- Endüktif&Kapasitif Yük Modülü

  - Deneylerde kullanılmak üzere en az 2 adet kondansatör içermelidir.

  - Deneylerde kullanılmak üzere en az 2 adet bobin içermelidir.

  - Kondansatör ve bobinler kullanıcı tarafından değiştirilebilen sigortalar ile korunmuş olmalıdır.

  - Kondansatör ve bobin uçları modül dışına taşınmış olmalıdır.

  - Panel üzeri devre şeması bulunmalıdır.

- Rezistif Yük Modülü

  - Deneylerde kullanılmak üzere en az 3 adet 100 Ohm direnç içermelidir.

  - Dirençler en az 150 Watt gücünde olmalıdır.

  - Dirençler kullanıcı tarafından değiştirilebilen sigortalar ile korunmuş olmalıdır.

  - Panel üzeri devre şeması bulunmalıdır.

- AC/DC Ölçüm Modülü

  - Deneylerde kullanılmak üzere en az 1 adet dijital AC/DC Voltmetre içermelidir.

  - Voltmetre 0-400V ölçüm sahasına sahip olmalıdır.

  - Deneylerde kullanılmak üzere en az 1 adet dijital AC/DC Ampermetre içermelidir.

  - Ampermetre 0-2A ölçüm sahasına sahip olmalıdır.

  - Modül beslemesi 220V AC 50Hz olmalı, enerjinin modüle ulaştığını gösterir sinyal lambası bulunmalı, modülün dışında kullanıcı tarafından değiştirilebilir sigorta bulunmalıdır.

- AC Enerji Analizör Modülü

  - Üç faz ölçüm kabiliyetine sahip bir enerji analizörü içermelidir.

  - 0-5A aralığındaki akımlar direkt ölçülebilmelidir.

  - Akım ve gerilime ilişkin temel değerler 3 fazlı olarak ölçülebilmelidir.

  - Modül beslemesi 220V AC 50Hz olmalı, enerjinin modüle ulaştığını gösterir sinyal lambası bulunmalı, modülün dışında kullanıcı tarafından değiştirilebilir sigorta bulunmalıdır.

- İzolasyonlu Ölçüm Modülü

  - Yüksek gerilim veya akımlı sinyallerin, osiloskop veya veri yakalama kartları ile güvenli şekilde incelenebilmesine olanak tanıyan bir yapıda olmalıdır.

  - Gerilim yalıtımı optik olmalıdır.

  - En az 2 kanala sahip olmalıdır.

  - Tüm kanallardan aynı anda akım ve gerilimin izlenebilmesine olanak tanımalıdır.

  - 0-500V aralığındaki AC/DC gerilimler 3 farklı kademede ölçülebilmelidir.

  - 0-5A aralığındaki AC/DC akımlar ölçülebilmelidir.

  - Modül beslemesi 220V AC 50Hz olmalı, enerjinin modüle ulaştığını gösterir sinyal lambası bulunmalı, modülün dışında kullanıcı tarafından değiştirilebilir sigorta bulunmalıdır.

- Veri Yakalama Modülü

  - En az 4 adet farksal analog girişe sahip olmalıdır.

  - Giriş/çıkış olarak ayarlanabilen en az 2 adet sayısal kanala sahip olmalıdır.

  - Analog girişlerden 0-10V aralığında sinyaller ölçülebilmelidir.

  - Veri yakalama modülü USB haberleşmesi yapmalıdır.

- Diyot Modülü

  - Deneylerde kullanılmak üzere en az 6 adet diyot içermelidir.

  - Diyotlar en az 5A akıma izin verebilir özelliğe sahip olmalıdır.

  - Panel üzeri devre şeması bulunmalıdır.

- Tristör Modülü

  - Deneylerde kullanılmak üzere en az 6 adet tristör içermelidir.

  - Tristörler en az 5A akıma izin verebilir özelliğe sahip olmalıdır.

  - Panel üzeri devre şeması bulunmalıdır.

- Triyak Modülü

  - Deneylerde kullanılmak üzere en az 6 adet triyak içermelidir.

  - Tristörler en az 5A akıma izin verebilir özelliğe sahip olmalıdır.

  - Panel üzeri devre şeması bulunmalıdır.

- Dimmer Modülü

  - Modül standar bir dimmer devresini içermelidir.

  - En az 5 farklı hatanın oluşturulabildiği bir hata simülatörü bulunmalıdır.

  - Panel üzeri devre şeması bulunmalıdır.

- Referans Üreteci Modülü

  - 0-10V referans gerilim üreteci bulunmalıdır.

  - Gerilimi ayarlanabilen 10KHz karedalga üreteci bulunmalıdır.

  - Panel üzeri devre şeması bulunmalıdır.

  - Modül beslemesi 15V DC simetrik olmalıdır.

- Tristör/Triyak Sürücü Modülü

  - 3 fazlı kontrollü tristör/triyak sürme kabiliyetine sahip olmalıdır.

  - Uygulanan referans gerilimi ile 0-360 derece aralığında faz kontrolü gerçekleştirilebilmelidir.

  - Her faz için 2 çıkış kanalı bulunmalıdır.

  - Modül beslemesi 15V DC olmalıdır.

  - Panel üzeri devre şeması bulunmalıdır.

- DC/DC Konvertör Modülü

  - Azaltan tip DC/DC konvertör içermelidir.

  - Artıran tip DC/DC konvertör içermelidir.

  - Uygulamalarda kullanılmak üzere, görev süresi ayarlanabilir PWM üreteci bulunmalıdır.

  - PWM sinyalinin Görev Süresi sinyal lambalarından gözlemlenebilir olmalıdır.

  - Üretilen PWM sinyalinin frekansı ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

  - Modül beslemesi 15V DC olmalıdır.

  - Panel üzeri devre şeması bulunmalıdır.

- Anahtarlama Karakteristiği Modülü

  - Mosfet karakteristiğinin incelenebileceği bir devre içermelidir.

  - IGBT karakteristiğinin incelenebileceği bir devre içermelidir.

  - Panel üzeri devre şeması bulunmalıdır.

- Inverter Modülü

  - Modül en az 370W gücünde bir Inverter içermelidir.

  - Modül ile birlikte 3 faz asenkron motor bulunmalıdır.

  - Modül ile motorun yön ve hız parametreleri değiştirilebilmelidir.

  - Modül beslemesi 220V AC 50Hz olmalı, enerjinin modüle ulaştığını gösterir sinyal lambası bulunmalı, modülün dışında kullanıcı tarafından değiştirilebilir sigorta bulunmalıdır.

  - Panel üzeri devre şeması bulunmalıdır.

- Eğitim setine ait tüm modüllerin ön panellleri çizilmelere karşı dayanıklı kompakt laminant malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Yazılar kazıma yöntemi ile yazılmış olmalıdır.

- Eğitim setindeki tüm giriş-çıkışlar 4mm tam yalıtımlı renkli banan soketler ile yapılmalıdır.

- Eğitim seti ile birlikte Türkçe deney kitabı word dosyası halinde verilmelidir.

- Eğitim seti ile birlikte farklı renk ve boylarda en az 20 adet 4mm tam yalıtımlı bağlantı kablosu verilmelidir.

- İhtiyaç halinde, eğitim setinin tüm parçalarının üretici tarafından 5 yıl boyunca ücreti karşılığında temin edilebilmelidir.

- Eğitim seti üretimden kaynaklı hatalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

- İstekli teklif ettiği ürünler için Türkçe veya İngilizce resimli, açıklamalı, marka ve model belirten kataloğu ihale dosyası ile birlikte sunmalıdır. Teknik şartnameye uygun olmayan katalog sunan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- İstekli teklif ettiği bu ürün için referans göstermelidir. İdare isteklinin referans verdiği kuruma gidecek, ürünleri yerinde inceleyecek; referans gösterilen ürünlerin teknik şartnameye uygun olup olmadığını kontrol edecektir. Yapılacak teknik inceleme neticesinde referans gösterilen ürünlerin teknik şartnameye uygun olmaması durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ayarlı DC Güç Kaynağı

Cihaz en az 0-20V ve 0-3A arasında ayarlı çıkış verebilmelidir,

Cihazın gücü en az 100W olmalıdır,

Cihazın çıkışı için on-off buton olmalıdır,

Voltaj ve akım kontrolü yapılabilmelidir,

LCD display ekranı olmalı; akım ve voltaj değerlerini göstermelidir,

Cihazla birlikte en az güç kablosu, kullanım kılavuzu, çıkış prob seti verilmelidir,

Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Fonksiyon Üreteci

Cihazın frekans sahası 0.1Hz~3MHz aralığında olmalıdır.

Cihazın frekans çözünürlüğü 100mHz olmalıdır.

Cihazın frekans doğruluğu ve kararlılığı ±20ppm olmalıdır.

Cihazın sinüs üretiminde Distorsiyon -55dBc ya da daha iyi olmalıdır.

Cihaz yaşlanması ±5ppm ya da daha iyi olmalıdır.

Cihazın çıkış genliği en az 10Vpp olmalıdır.

Cihazın çıkış empedansı 50 Ohm ±10% olmalıdır.

Cihaz Sinüs, Üçgen, Kare ve TTL Çıkışlarına sahip olmalıdır.

Cihaz ayarlı DC ofset kontrolü olmalıdır. Ofset aralığı <-5V ~ >5V (@ 50 Ohm) olmalıdır.

Cihazın -40dBx1 zayıflatıcısı bulunmalıdır.

Cihazın sinüs ve kare dalga frekans aralığı 0.1Hz ~ 3MHz arasında olmalıdır.

Cihazın üçgen dalga frekans aralığı 0.1Hz ~ 1MHz arasında olmalıdır.

Cihazın 6 dijit LED ekranı olmalıdır.

Cihazın Duty Kontrol oranı kare dalga üretiminde, 1MHz ve daha küçük sinyaller için 25% ~ 75% oranı arasında olmalıdır.

- Dijital Multimetre

Cihazın AC ve DC Volt ölçüm sahası en az 500 V olmalıdır.

Cihazın AC ve DC Akım ölçüm sahası en az 5 A olmalıdır.

Cihazda mA ve µA ölçüm kademesi olmalıdır.

Cihazın rezistans ölçüm sahası en az 20 MOhm, olmalıdır.

Cihazın kapasite ölçüm sahası en az 2000 µF olmalıdır.

Cihazın frekans ölçüm sahası en az 50 kHz olmalıdır.

Cihazın diod ölçüm sahası açık devre gerilimi <1,6 VDC, test akımı 0,25mA olmalıdır.

Cihazın örnekleme hızı en az 5 ölçüm/sn, 60 ölçüm/sn (analog bar-graph) olmalıdır.

Cihazın tüm kademeleri korumalı olmalıdır.

Düşmelere karşı darbe emici kılıfı olmalıdır.

Cihaz en az 6.5 KV peak e kadar korumaya sahip olmalıdır.

Cihaz ile beraber test probları, kullanım kılavuzu beraberinde verilmelidir.

Cihaz en az 4000 sayımlı olmalıdır.

- Dijital Osiloskop

Cihaz en az 25 MHz Bant Genişliğine sahip olmalıdır.

Cihazın Kanal Başına Kayıt Uzunluğu en az 32 K olmalıdır.

Cihaz 500MSa/s Gerçek Zamanlı Örnekleme Hızına sahip olmalıdır

Cihaz, 10GSa/s Periyodik Sinyaller için Örnekleme Hızına sahip olmalıdır.

Cihazda 5 adet Tetikleme Seçeneği (Edge, Pulse, Video, Slope, Alternative) olmalıdır.

Cihaz Dijital Filtre ve Data Kaydedici Özelliğine sahip olmalıdır.

Cihaz 7 inçRenkli TFT LCD Ekrana sahip olmalıdır.

Cihazda Ekran Koryucu (1 dk - 5 saat arasında) özelliği olmalıdır.

Cihaz USB üzerinden PictBridge uyumlu tüm yazıcılara doğrudan yazdırabilmelidir.

Cihaz USB Host, USB Device, RS-232, Pass/Fail Out Bağlantısını desteklemelidir.

Cihazda en az Kanal Sayısı 2 kanal, 1 harici tetikleme girişi olmalıdır.

Cihazın Yükselme Zamanı < 14 ns olmalıdır.

Cihazın Giriş Empedansı 1 MΩ // 17pF olmalıdır.

Cihazın Time/Base Aralığı 25 ns/div ~ 50 s/div olmalıdır.

Cihazın Düşey Hassasiyet 2 mv-10 V/div olmalıdır.

Cihazın Düşey Çözünürlük 8 bit olmalıdır.

Cihaz Edge, Pulse, Video, Slope, Alternative Tetikleme Tiplerine sahip olmalıdır.

Cihazın Tetikleme Kaynağı CH1, CH2, EXT, EXT/5, AC Line olmalıdır.

Cihaz Matematiksel Fonksiyonlar +, -, *, /, FFT (Ayrı pencerede) olmalıdır.

Cihazda Dijital Filtre Yüksek/Alçak Geçiren, Bant Geçiren, Bant Söndüren olmalıdır.

Cihazın Maksimum Giriş Voltajı ±400V Pk-Pk CAT1 olmalıdır.

Cihaz, 2 adet referans dalgaformu, 20 adet dalgaformu, 20 adet setup hafızası olmalıdır.

Cihaz Ekran görüntüsü (BMP), Dalgaformu (CSV, dahili format) Setup Harici Kayıt Özelliklerine sahip olmalıdır.

Cihaz Interpolasyon Seçenekleri Sin(x)/x, Lineer olmalıdır.

Cihaz Kapalı, 1s, 2s, 5s ve Sonsuz Persistence Seçeneklerine sahip olmalıdır.

Cihaz Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Rise time, Fall time, Freq, Period, +Width, -Width, +Duty Cycle, Burst Width, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF) Otomatik Ölçümleri desteklemelidir.

Cihaz Manual Mod, izleyen Mod ve Auto Mod Cursor Seçeneklerine sahip olmalıdır.

Cihazda Dahili Frekans Sayıcı 10 Hz ~ 25 MHz, 6Byte okuma çözünürlüğü aralığında olmalıdır.

Cihazla beraber kanal başına prob, güç kablosu, sertifikasyon, yazılım usb kablosu ve kullanım kılavuzu verilmelidir.

- Başlangıç Seviye PLC Eğitim Seti

PLC eğitim seti ile otomasyon teknolojilerine ait tüm prensip uygulamalarını bir araya getiren temel, orta, ileri düzey bilgilerin anlaşılmasına yönelik sorunsuz ve güvenli bir laboratuar ortamı sağlanmalıdır. Bu sistem saç mekanik ünite ve üzerinde deney bloklardan meydana gelmelidir.

Eğitim seti ile en az aşağıda belirtilen uygulamalar yapılabilmelidir.

- PLC programlama uygulamaları

- Operatör paneli uygulamaları

- Program simulasyonu

- Dijital giriş çıkış uygulamaları

- Analog giriş çıkış uygulamaları

- Hızlı giriş çıkış uygulamaları

İstekli teklif ettiği bu ürün için Türkçe veya İngilizce resimli, açıklamalı, marka ve model belirten kataloğu ihale dosyası ile birlikte sunmalıdır. Teknik şartnameye uygun olmayan katalog sunan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İstekli teklif ettiği bu ürün için referans göstermelidir. İdare isteklinin referans verdiği kuruma gidecek, ürünleri yerinde inceleyecek; referans gösterilen ürünlerin teknik şartnameye uygun olup olmadığını kontrol edecektir. Yapılacak teknik inceleme neticesinde referans gösterilen ürünlerin teknik şartnameye uygun olmaması durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Mekanik aksam özellikleri

Fırın boya kaplamalı dayanıklı en az 1 mm kalınlıkta sacdan meydana gelmelidir. Kabin üzeri PLC ve Endüstriyel Profinet Switch ray montajlanmış olmalıdır. PLC ile beraber modül ve operatör paneli eklemeye müsait olmalıdır. Eğitim seti masa üzerine dikey kullanıma uygun ve taşımaya müsait yalıtkan aparatları olmalıdır.

- Ana ünite özellikleri

220 V 50 Hz ( +/-%10) Şehir şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.

1,5 m. IEC Filtreli güç kablosu içermelidir.

Sigortalı, anahtarlı 220V giriş soketi bulunmalıdır.

Deney bağlantı kabloları 4mm olmalıdır.

DC 24 V / 2A Kısa devre korumalı güç kaynağı olmalıdır.

Açma kapama anahtarı bulunmalı ve güç durumu gösteren bir led olmalıdır.

Eğitim modülü anti statik korumalı membran kaplamalı olmalıdır.

- PLC teknik özellikleri

Set üzerinde kullanılan CPU PC Ethernet hattı üzerinden programlanmalıdır.

Set üzerinde kullanılan CPU en az 14 giriş 10 çıkış, 2 analog giriş, 1 analog çıkış bulunmalıdır.

Set tüm ekipmanları kendi üzerinde barındırmalıdır.

Set üzerinde kullanılan CPU bütünleşik PROFINET ara yüzünü barındırmalıdır.

Set üzerinde kullanılan CPU’nun en az 4 adet hızlı sayıcısı olmalıdır.

Set üzerinde kullanılan CPU’nun en az 2 adet hızlı çıkışı olmalıdır.

Set üzerinde kullanılan CPU’nun en az 50 KB hafıza olmalıdır

Set üzerinde kullanılan CPU’nun Artırabilir hafıza olmalıdır

Set üzerinde kullanılan CPU’nun Hızlı sayma ve frekans ölçümü gibi entegre fonksiyona sahip olmalıdır.

Set üzerinde kullanılan CPU’nun Pile ihtiyaç duymadan çalışabilmelidir.

Set üzerinde kullanılan CPU’nun haberleşme ara yüzü RJ45 konnektörle sağlanmalıdır.

- Operatör paneli teknik özellikleri (5 eğitim seti toplamı için sadece 1 adet verilmelidir.)

Renkli TFT DISPLAY dokunmatik panel olmalıdır.

Profinet arayüzü ile bilgisayardan hem programlama yapabilmeli hem de aynı ara yüzden PLC ile haberleşme yapabilmelidir.

En az 7 inç büyüklüğünde olmalıdır.

En az 500 tag projelendirilebilir olmalıdır.

Panel üzerinde en az 8 adet programlanabilir menü tuşu bulunmalıdır.

Panel yeni kompakt kontrolör ile tam uyum sağlayacak Şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Optimize edilmiş performans ve fonksiyonlarıyla, aynı marka PLC programıyla programlanabilir olmalıdır.  TIA Basic ile de uyumlu çalışabilmelidir.

- Eğitim seti aşağıdaki bölümleri içermelidir

- Ray montaj Bölümü

  - PLC ve Operatör paneli ray montaj edilmeli. Tüm bağlantı kabloları metal panel içerisinden geçmelidir.

  - PLC-Operatör Paneli ve PC iletişimi için Endüstriyel PROFINET switch bulunmalıdır.

- Güç Bölümü

  - Tüm çıkışlar 4mm çift izoleli safety soketli

  - Besleme gerilimi 220V AC

  - Işıklı açma kapama anahtarı

  - Dokunmatik ekran için açma kapama anahtarı

- Dijital Giriş Bölümü

  - En az 14 (ondört) dijital giriş

  - Tüm girişler 4mm çift izoleli safety soketli

  - En az 14 adet simulasyon anahtarı, bir yön kalıcı diğer yön yaylı

  - En az 14 adet simulasyon sinyal lambası

- Dijital çıkış bölümü

  - En az 10 adet dijital çıkış

  - İki adet hızlı çıkışlar (PTO)(anahtarla devreye girmeli)

  - Röleler deney seti içerisine gizlenmeli

  - Röle normalde açık ve normalde kapalı kontakları 4mm soketli

  - En az 10 adet simulayon sinyal lambası

- Analog Giriş-Çıkış bölümü

  - Tüm analog giriş ve çıkış 4mm izoleli safety soket

  - En az 1 analog çıkış

  - Set üzerinde 4mm safety soketli Voltmetre

  - En az 2 adet 4mm safety soketli analog giriş

  - En az 2 adet 4mm safety soketli  0V...+10V ayarlı simulasyon potansiyometresi

- Sinyal Simulasyon bölümü

  - 0-20Khz Ayarlı  Pulse sinyali 4mm safety soketli

  - En az 1 adet Rotary Pals Encoder 4mm safety soketli

- On-Off Bölümü

  - Operatör Paneli ve PLC için ayrı ayrı led göstergeli açma kapama anahtarı bulunmalıdır.

- PLC simülasyon arayüz karti özellikleri (5 eğitim seti toplamı için sadece 1 adet verilmelidir.)

- Arayüz Kartı:

  - Arayüz kartı yazılım ve simülasyon ile gerçek eğitim ekipmanlarını ve tüm PLC’leri birbirlerine bağlayacaktır. PC’ye bağlantısı USB ile olacaktır. Otomasyon ekipmanıyla bağlantı 24 pin soketli kablo ile yapılacaktır. Bu şekilde giriş ve çıkış sinyalleri okunacak ve PC'den çıkarılabilecektir. Arayüz kartı farklı durumlara uyum sağlayarak, operatörler için üzerinden bağlantı ve programla, grafiksel arayüzlü program çalıştırılabilecektir.

  - Debi gibi değişkenlerin analiz edileceği bilgisayar ile analog ve dijital giriş/çıkış üniteleri arasında haberleşmeyi sağlayan arayüz olacaktır.  Besleme voltajı 24VDC olmalıdır.

  - 24VDC 8 dijital girişi ve 8 dijital çıkışı; 4 analog girişi ve 2 analog çıkışı PC ile USB vasıtasıyla konuşturabilecektir.

  - Girişler  ve çıkışlar aktif pasif durumları ledler vasıtasıyla izlenebilecektir. Analog giriş ve çıkış değerleri bir buton vasıtasıyla seçilebilir olacaktır.

  - Arayüz kartı aşağıdaki dillerde yazılıma erişime olanak sağlayacaktır.

  - C++

  - Visual Basic

  - LabVIEW

  - Codesys

- Data kablo:

  - Giriş ve çıkışlar arasına analog çıkış kutuyla arayüz kartı arasında iletişimi sağlayacak konnektörlü olarak teslim edilecektir.

- Yazılım:

  - Yazılım arayüz kartı ve istenirse herhangi bir marka PLC ile bağlanarak gerçek uygulamalara çok benzer programlamalar yapılmasına olanak sağlayacaktır. Yazılım içindeki bu grafksel programlar en az aşağıdaki uygulamaları yapmaya olanak sağlayacaktır.

  - - Sıcak su tankı ve seviye kontrolü

  - - 3 adet Silindir Kontrolü

  - - 3 Katlı Asansör Uygulaması

  - - Çamaşır Makinesi

  - - 7 segment Display

  - - Bant Üzernde şişeleme ve kapaklama Kontrolü

  - - Düzenek içinde top kontrolü

  - - Hemzemin Geçit Uygulaması

  - - Rüzgar Enerjisi

  - -Teyp Kasedi Kayıt

  - - Hazine Avı

  - - Yeşil Ev uygulaması

  - - Park Kapısı

  - - Lamba

  - - Silindir Çalışması

  - - Simülatör

  - - Güvenlik

  - - Araba Alarm Sistemi

  - - Fotoselli lamba ile ev jaluzi sistemi

  - - Garaj Kapısı

  - - Elektropnomatik Devre Kontrolü

- USB Kablo:

  - Arayüz Kartı ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlayacaktır.

- 24V Besleme Kablosu:

  - 24 V Besleme için bir tarafı klemense bağlanabilir, diğer tarafı 4mm safety olarak güç kaynağı veya enerji kaynağına bağlanabilir şekilde olacaktır.

- Havya Tip-1

Cihaz dijital göstergeye sahip olmalıdır.

Cihazın sıcaklı aralığı 150º- 450º C olmalıdır.

Cihaz en az 60 W güce sahip olmalıdır.

Cihazla birlikte uç ve tutucu verilmelidir.

- Havya Tip-2

Analog ayara sahip olmalıdır.

Çabuk ısınma özelliği olmalıdır.

Güçlü seramik rezistansa sahip olmalıdır.

Cihaz en az 45W güce sahip olmalıdır.

Havya Ucu Çapı: yaklaşık 4.5 mm (±%5)

Havya Ucu Boyu: yaklaşık 66 mm (±%5)

- Lehim Teli

1,00 mm kalınlığında olmalıdır.

Her bir paketi 500gr ağırlığında olmalıdır.

Kurşunsuz lehim teli olmalıdır.

- Lehim Pompası

Metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.

Emme kapasitesi en az 20cm-Hg olmalıdır.

Uzunluğu en az 150mm olmalıdır olmalıdır.

- Lehim Pastası

Her bir paketi 250gr ağırlığında olmalıdır.

Pirinç ve nikel gibi zor lehimlenen metallerde de kullanılabilmelidir.

Elektriksel iletkenliği olmamalıdır.

- Havya Teli

İçerisinde sıvı ile havya ucunda kalan kalıntıları temizleme özelliği olmalıdır.

- Akrobat Işikli Büyüteç

Lens boyutu en az 120 mm lens olmalıdır.

Büyütme en az 5 diopter olmalıdır.

En az 80 adet LED’e sahip olmalıdır.

Gücü en az 8 watt olmalıdır.

Parlaklığı en az 500 Lümen

Aydınlatma şiddeti en az 3000 Lux

Renk sıcaklığı en az 3000K

Led Ömrü en az 20000 saat olmalıdır.

Rengi beyaz olmalıdır. (Farklı renkler için idareden yazılı onay alınmalıdır.)

- PIC Geliştirme Kartı

Enerji girişi 9-36VDC giriş Klemens ve fiş soketle ayrı ayrı yapılmalıdır.

Çıkış deneyleri için en az 8 led

Girişler deneyleri için en az 8 buton

DIP 8,14,18,28 ve 40 pin soketler

40 Pin soket,  ZIFF soket şeklinde, seri programlamaya uygun

RS 232 haberleşme portu ve RS232 iletişim uygulama devresi

USB 2.0 Haberleşme Portu ve USB 2.0 iletişim uygulama devresi

USB 2.0 Haberleşme Portu, USB-Seri çevirici devresiyle Sanal RS232 şeklinde çalışabilme

Program yükleme butonu

Devre üzerinde LM35 Sıcaklık Sensörü

Devre üzerinde DS1820 Onewire Sıcaklık Sensörü

Devre üzerinde HallEffect – Manyetik sensör

Devre üzerinde NTC Sensör

Devre üzerinde PTC Sensör

Devre üzerinde LDR Sensör

Devre üzerinde Buzzer

Devre üzerinde 4 x 4 Keypad

Sensör seçimleri kablo gerektirmeden Dipswitch yardımıyla PIC e bağlantı, ayrıca istenilen pine bağlantı

En az 3 adet Pot, Analog deneyler için 0-5V

Tüm PIC lerde her PIN için kullanılabilen PULL-UP ve PULL-DOWN seçimi

Matrix uygulamalar için En az 4 adet 7 Parçalı Gösterge .

GLCD Grafik ve Menu uygulamaları için Yön gösterimi 5 butonlu Menü.

128×64 Grafik LCD

Touch Screen konnektörü

Dokunmatik ekran uygulama devresi

LCD/GLCD parlaklık trimpotu

2×16 karakter LCD ve uygulama devresi

En az 4 adet Röle ve çıkış klemensleri

RESET devresi

Devre üzerinde 4Mhz , 20Mhz ve Değiştirilebilir Kristal alanı

Devre üzerindeki tüm modüller Dip Anahtarlar ile PIC lere bağlantılı. Ek olarak harici bağlantıya izin verecek Pin bağlantı soketleri.

Tüm PIC lerin çıkışlarının bağlantılarının dış ortamlara aktarımı için VCC-GND uçları ekli IDC soketler .

Devre üzerinde 40 Pin IDC soket.

Devre üzerinde en az 4 Port için 10 Pin IDC soket.

- Koruyucu Gözlük

Darbeye karşı dayanıklı plastikten üretilmiş olmalıdır.

UV filtreli yüksek etkili şeffaf çapak gözlüğü olmalıldır.

- Temel Elektrik Elektronik Eğitim Seti

Fırın boya kaplamalı dayanıklı saçtan imal

Eğitim seti masa üzerine dikey kullanıma uygun

Elektronik giriş çıkışlar yalıtkan malzeme üzerinde monte edilmiş

Semboller ayrıntılı belirtilmiştir.

- Enerji girişi kasa üzerinde Sigorta korumalı

- Yalıtkan panelde led izlemeli On-Off anahtarı

- Çıkışlar için 8 led 2mm born vida ile breadboard bağlantısı

- Girişler için en az 8 buton 2mm born vida ile giriş bağlantısı

- 2 adet Analog çalışmalar için POT

- 2 adet switch bulunmalı, NC  NO çıkışları 2mm born vida

- Farklı eğitim setleri ile bağlantılı çalışılması için 4mm-2mm dönüştürücüler

- Ayarlı Güç Kaynağı

0 -15V ayarlı kısa devre korumalı parazitsiz güç kaynağı

- Sabit Güç Kaynağı

-12V / +12V Sabit Kısa devre korumalı sabit güç kaynağı çıkışı

-5V / +5V Sabit Kısa devre korumalı sabit güç kaynağı çıkışı

+3V3 Sabit Kısa devre korumalı sabit güç kaynağı çıkışı

- Breadboard alanı

Verilen Ekipmanlar

- 220V GÜÇ KABLOSU

- 8 PIN 30cm DENEY KABLOSU

- 2mm 5cm KIRMIZI KABLO

- 2mm 5cm SİYAH KABLO

- 10m ZİL TELİ

- YEDEK SİGORTA

- Koruyucu Gözlük İnce Eğik Uçlu ESD Cımbız

9 parçadan oluşan antistatik esd hassas cimbiz seti olmalidir.

- Sökülüp Takılabilir Elektrik Makinaları Eğitim Seti

Özel elektrik makineleri şeffafyapıda eğitim sistemi öğrencilere elektrik makinalarının iç yapılarını ve çalışma prensibini anlamasına uygun yapıda olacaktır. Elektrik makinaları sökülebilir, tekrar montajlanabilir ve çalıştırılabilir yapıda olacaktır. Statorlar, rotorlar, rheostatlar ve kapasitörler hiçbir el aleti gereksinimi olmadan montajlanabilir olacaktır. Set ile aynı anda iki farklı elektrik makinası montajlanabilir olacaktır.

Set ile birlikte makinaların söküp – takılmasını detaylı olarak açıklayan kullanıcı kitabı verilecektir.

Set en az aşağıda yer alan ekipmanları içerecektir

- Montaj Modül: Elektrik makinalarının montajlandıktan sonra içerisinde çalıştırabileceği özellikte bir modül olacaktır.

- Özel Elektrik Makinaları Parçaları
Aşağıda yer alan en az 14 makinanın toplanması için gerekli ekipmanlara sahip olacaktır:

  - DC Motor/Generator

  - Dört Kutuplu Sincap Kafesli Asenkron Motor

  - Dahlander Çift Hızlı Sabit Güçlü İndüksiyon Motor

  - Dahlander Çift Hızlı Değişken Torklu İndüksiyon Motor

  - Dahlander Çift Hızlı Sabit Torklu İndüksiyon Motor

  - Üç Fazlı Rotoru Sargılı İndüksiyon Motor

  - İki Fazlı Rotoru Sargılı İndüksiyon Motor

  - 3 Fazlı Senkron Motor/Generatör

  - 3 Faz Senkron Relüktans Motor

  - Kapasitörlü Yol Verme Motoru

  - Kapasitör Motor

  - Universal Motor

  - İki Kademeli Kapasitör Motor

  - Triple-Rate Motor

  - Kayış İki elektrik makinasını akuple etmekte kullanılabilir yapıda olacaktır. Makinaların şaftına uygun yapıda olacaktır.

- İstekli teklif ettiği ürünler için Türkçe veya İngilizce resimli, açıklamalı, marka ve model belirten kataloğu ihale dosyası ile birlikte sunmalıdır. Teknik şartnameye uygun olmayan katalog sunan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- İstekli teklif ettiği bu ürün için referans göstermelidir. İdare isteklinin referans verdiği kuruma gidecek, ürünleri yerinde inceleyecek; referans gösterilen ürünlerin teknik şartnameye uygun olup olmadığını kontrol edecektir. Yapılacak teknik inceleme neticesinde referans gösterilen ürünlerin teknik şartnameye uygun olmaması durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Basit Elektrik Makinaları Eğitim Seti

Basit elektrik makineleri; 3 adet takometre, 1 adet güç ölçer, 2 adet üç fazlı rezistif yük, 1 adet tek fazlı trafo, 1 adet üç fazlı trafo, 1 adet step motor, 1 adet gölge kutuplu motor ve 1 adet fırçasız DC motor’dan oluşmalıdır.

- Takometre:

- Geniş Ölçüm Sahası

- Hedefleme İçin Lazer İşaretleyici

- 0.1RPM Çözünürlük

- 0.05% Doğruluk İle Yüksek Hassasiyet

- MAX/MIN/LAST Hafızası

- Büyük LCD Ekran

- Teknik Özellikler

- Ölçüm Sahası

- Optik: 5 ~ 99999 devir/dakika (RPM)

- Değmeli: 0.5 ~ 19999 devir/dakika (RPM)

- Yüzey Hızı: 0.05~1999.9 metre/dakika, 0.2~6560 feet/dakika

- Çözünürlük

- 0.1 dev/dak.: < 1000 devir/dakika (RPM)

- 1 dev/dak.: > 1000 devir/dakika (RPM)

- 0.01 m/dak.: < 100 metre/dakika

- 0.1 m/dak.: > 100 metre/dakika

- 0.1 ft/dak.: < 1000 feet/dakika

- 1 ft/dak.: > 1000 feet/dakika

- Genel Özellikler

- Lazer İşaretleyici: < 1 mW, Class 2, 645 nm

- Ekran: 5 digit, 60 x 30 mm

- Doğruluk: ±(0.05%+1 digit)

- Time base: Quartz

- Pil: 4 x 1.5V AA (UM3)

- Memory: Son değer (LAST), Minumum değer (MIN), Maksimum değer (MAX)

- Boyutlar: 215 x 65 x 38 mm

- Ağırlık: 240 gr

- Güç Ölçer (Powermeter Veya Wattmeter)

- Cihazın LCD geniş ekranı 9999 dijit, arka aydınlatmalı ve çift okuma özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazın AC WATT kademesinde en az 6 KW (1W çözünürlük) ve %1 doğruluğa sahip olmalıdır.

- Cihazın AC Volt kademesinde en az 600V (0,1V çözünürlük) ve %0,3 doğruluğa sahip olmalıdır.

- Cihazın AC Akım (True RMS) kademesi en az 10A (10mA çözünürlük) olmalıdır.

- Cihazda Power faktör ölçümü olmalıdır.

- Cihazla birlikte Test Probları, Kullanım Kılavuzu verilmelidir.

- Üç Fazlı Rezistif Yük

- Dirençler tel sargılardan oluşmalıdır. Direnç değerleri ayarlanabilir olmalıdır. Gücü en az 500W olmalıdır.

- Tek Faz Trafo

- Tek fazlı AC transformatör teknik özellikleri en ez aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Çıkış voltajı: 24V AC

- Giriş voltajı: 240V AC

- Frekans: 50Hz

- Nominal güç: 150VA veya daha fazla

- Üç Faz Trafo

- Üç fazlı AC transformatör teknik özellikleri en ez aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Çıkış voltajı: 24V AC

- Giriş voltajı: 240V AC

- Frekans: 50Hz

- Nominal güç: 450VA veya daha fazla

- Step Motor

- Besleme gerilimi 220V olmalıdır.

- Modül yalıtkan panelli, metal kutulu olmalıdır.

- Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır

- Modül üzerinde 12V DC Step motor olmalıdır.

- Modül üzerinde hız kontrol potu, sağ – sol devir yön kontrolü ve LED gösterge bulunmalıdır.

- Modül üzerinde tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

- Gölge Kutuplu Motor

- Besleme gerilimi 220V olmalıdır.

- Modül yalıtkan panelli, metal kutulu olmalıdır.

- Modül üzerinde tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

- Fırçasız DC Motor

- 230V tek faz besleme ve 200W / 400W

- Sabit Tork için Nominal Çıkış Akımı: 1.5A/2.5A

- Nominal Giriş Akımı: 4.9A /6.5A

- Frekans Toleransı: 50/60Hz ±5% (47 ~ 63Hz)

- Anma Çıkış Kapasitesi (KVA): 0.6 / 1.0

- Taşıyıcı Frekansı (kHz): 10 kHz

- Çıkış Frekansı (Hz): 0.00 ~ 120.00Hz arasında olmalıdır.

- Tork sınırı: Maksimum % 200 tork akımı olmalıdır.

- Temel Elektronik Eğitim Seti

Bu ürün temel elektrik eğitim seti ana ünitesini kullanarak çalışmalı ve 5 modülden oluşmalıdır. Bu 5 modül temel elektronik uygulamaları içeren 5 modül olmalıdır.

- FPGA Kartı

- Özellikler

- Xilinx Zynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484

- Dual-core ARM Cortex™-A9

- 512 MB DDR3

- 256 MB Quad-SPI Flash

- 4 GB SD card

- On-board USB-JTAG Programming

- 10/100/1000 Ethernet

- USB OTG 2.0 and USB-UART

- Dijital Ses işlemcisi ADAU1761 SigmaDSP® Stereo, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec

- HDMI/DVI verici ADV7511 225 MHz HDMI verici (1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)

- PS & PL I/O expansion (FMC, Pmod, XADC)

- Örnek Uygulamalar

- Video işleme

- Motor kontrolü

- Yazılım ivmesi

- Linux/Android/RTOS geliştirmeleri

- Gömülü ARM® işleme

- General Zynq™-7000 AP SoC prototip

- Kutu İçeriği :

- ZedBoard 7020 baseboard

- 12 V AC/DC güç kaynağı

- 4 GB SD kart

- Micro-USB kablo

- USB Adaptör: Erkek Micro-B Dişi Standard-A

- Başlangıç kılavuzu

- Xilinx Vivado® Design Edition(device locked to 7Z020) Lisans

- PICKIT2 veya PICKIT3

Microchip in PICKIT2 arabirimini içeren, ek beslemeye ihtiyaç duymayan, USB 2.0 hızında seri programlama ve hata ayıklama özelliği bulunan, kullanımı ve güncellenmesi kolay bir programlayıcı olmalıdır.

MICROCHIP’ ICSP bağlantısı ile devre üzerinde programlama yapabilmelidir.

MICROCHIP’in PICKIT2 veya PICKIT3 arabirimini içeren kolay güncellenebilmelidir, seri programlama ve debugger özelliği taşımalıdır.

XP, VISTA, WIN7 işletim sistemleriyle birlikte sorunsuz yüklenebilmelidir.

PC arayüzü ile otomatik chip tanıma özelliklerini de barındıran bir programlayıcı olmalıdır.

Programlayıcı PC ortamında MPLAB platformunda debugger işlemlerinizi sorunsuzca yapabilmelidir.

Ek beslemeye gerek duymadan , USB 2.0 hızlı PC arayüzü ve cihaz üzerinde bulunan ZIFF Soketi ile hızlı programlama imkanı sağlamalıdır.

MICROCHIP ICSP bağlantısı ile de devre üzerinde programlama yapılabilmelidir.

PIC10F, PIC12F5xx, PIC16F5xx, PIC12F6xx, PIC16F, PIC18F,
PIC24, dsPIC30, dsPIC33 ailelerinden üzerinde ZIFF soketi ile 8 – 14 – 18 – 28 – 40 pinli mikrodenetleyicileri , ICSP soketiyle diğer IC leri ile çalışabilmeyi desteklemelidir.

- Lojik Eğitim Seti

Bu ürün temel elektrik eğitim seti ana ünitesini kullanarak çalışmalı ve 8 modülden oluşmalıdır. Bu 8 modül dijital elektronik uygulamaları içeren 8 modül olmalıdır.

- Takometre:

- Geniş Ölçüm Sahası

- Hedefleme İçin Lazer İşaretleyici

- 0.1RPM Çözünürlük

- 0.05% Doğruluk İle Yüksek Hassasiyet

- MAX/MIN/LAST Hafızası

- Büyük LCD Ekran

- Teknik Özellikler

- Ölçüm Sahası

- Optik: 5 ~ 99999 devir/dakika (RPM)

- Değmeli: 0.5 ~ 19999 devir/dakika (RPM)

- Yüzey Hızı: 0.05~1999.9 metre/dakika, 0.2~6560 feet/dakika

- Çözünürlük

- 0.1 dev/dak.: < 1000 devir/dakika (RPM)

- 1 dev/dak.: > 1000 devir/dakika (RPM)

- 0.01 m/dak.: < 100 metre/dakika

- 0.1 m/dak.: > 100 metre/dakika

- 0.1 ft/dak.: < 1000 feet/dakika

- 1 ft/dak.: > 1000 feet/dakika

- Genel Özellikler

- Lazer İşaretleyici: < 1 mW, Class 2, 645 nm

- Ekran: 5 digit, 60 x 30 mm

- Doğruluk: ±(0.05%+1 digit)

- Time base: Quartz

- Pil: 4 x 1.5V AA (UM3)

- Memory: Son değer (LAST), Minumum değer (MIN), Maksimum değer (MAX)

- Boyutlar: 215 x 65 x 38 mm

- Ağırlık: 240 gr

- Basit elektrik makinaları içerisinde kullanılacaktır.

- Üç Fazlı Rezistif Yük

- Dirençler tel sargılardan oluşmalıdır. Direnç değerleri ayarlanabilir olmalıdır. Gücü en az 500W olmalıdır.

- Basit elektrik makinaları içerisinde kullanılacaktır.

- Tek Faz Trafo

- Tek fazlı AC transformatör teknik özellikleri en ez aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Çıkış voltajı: 24V AC

- Giriş voltajı: 240V AC

- Frekans: 50Hz

- Nominal güç: 150VA veya daha fazla

- Basit elektrik makinaları içerisinde kullanılacaktır.

- Üç Faz Trafo

- Üç fazlı AC transformatör teknik özellikleri en ez aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Çıkış voltajı: 24V AC

- Giriş voltajı: 240V AC

- Frekans: 50Hz

- Nominal güç: 450VA veya daha fazla

- Basit elektrik makinaları içerisinde kullanılacaktır.

- Step Motor

- Besleme gerilimi 220V olmalıdır.

- Modül yalıtkan panelli, metal kutulu olmalıdır.

- Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır

- Modül üzerinde 12V DC Step motor olmalıdır.

- Modül üzerinde hız kontrol potu, sağ – sol devir yön kontrolü ve LED gösterge bulunmalıdır.

- Modül üzerinde tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

- Basit elektrik makinaları içerisinde kullanılacaktır.

- Gölge Kutuplu Motor

- Besleme gerilimi 220V olmalıdır.

- Modül yalıtkan panelli, metal kutulu olmalıdır.

- Modül üzerinde tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

- Basit elektrik makinaları içerisinde kullanılacaktır.

- Fırçasız DC Motor

- 230V tek faz besleme ve 200W / 400W

- Sabit Tork için Nominal Çıkış Akımı: 1.5A/2.5A

- Nominal Giriş Akımı: 4.9A /6.5A

- Frekans Toleransı: 50/60Hz ±5% (47 ~ 63Hz)

- Anma Çıkış Kapasitesi (KVA): 0.6 / 1.0

- Taşıyıcı Frekansı (kHz): 10 kHz

- Çıkış Frekansı (Hz): 0.00 ~ 120.00Hz arasında olmalıdır.

- Tork sınırı: Maksimum % 200 tork akımı olmalıdır.

- Basit elektrik makinaları içerisinde kullanılacaktır.